| ВЯЧЕСЛАВ БАЛОВНЕВ АВТОР - ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ «JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH» |  |
| --- | --- |

Трудовой стаж купюроприемника в первую очередь зависит от качества аппарата в целом и от материалов, из которых выполнены его детали. Разумеется, можно выбрать простой биллакцептор, но для него будет заранее запрограммирован более короткий срок эксплуатации, чем для дорогой модели от производителя с именем. Однако на «долгожительство» купюроприемника влияет не только его «природное здоровье», но и «образ жизни». Как следует обслуживать купюроприемники, чтобы они реже выходили из строя? На этот вопрос отвечает постоянный эксперт «Мира игр».

Как чистить биллакцепторы

Шесть способов превентивного обслуживания

1. В сервисном обслуживании купюроприемников никаких особых премудростей нет. Тем не менее, как показывает практика, многие допускают ошибки, в результате чего им приходится чаще ремонтировать оборудование и покупать запчасти. Какие же эксплуатационные параметры купюроприемников влияют на их долговечность и безотказность в работе?

Правильность подключения (по протоколу или без) купюроприемника во многих случаях определяет его рабочий режим. При неправильной коммуникации с купюроприемником может возникнуть дополнительный износ устройства, а это косвенно приведет к ухудшению уровня приема купюр. Кроме того, при подключении купюроприемника по протоколу многие производители не внедряют всю спецификацию протокола связи с биллакцептором, что усложняет обслуживание аппарата и обнаружение поломок и неисправностей.

2. Под средой подключения и эксплуатации подразумевается не что иное, как сам аппарат, где установлен купюроприемник, и то помещение, в котором находится автомат. Если конструкция автомата позволяет пыли или яркому солнечному свету легко проникать внутрь, это может привести к частым отказам от работы из-за сбоя распознающей оптики. По той же причине в пыльных и сильно прокуренных помещениях купюроприемник требует более тщательного обслуживания и постоянных чисток.

3. Если вы хотите, чтобы биллакцептор работал долго и без перебоев, обеспечьте ему регулярную поверхностную чистку - для удаления пыли и грязи. Это позволит намного реже производить так называемые срочные вызовы сервисной бригады, а сами купюроприемники будут «чувствовать себя» намного лучше. Не забывайте: сервисным техникам так или иначе приходится выезжать на места для мелких ремонтных или иных работ. И если одновременно они будут осуществлять поверхностную чистку купюроприемника, им практически никогда не придется «аварийно» мчаться на ремонт оборудования. Заметим, при таком обслуживании уровень приема купюр будет всегда высоким, а это обеспечит лояльность клиентов.

При неправильной коммуникации с купюроприемником может возникнуть дополнительный износ устройства, а это косвенно приведет к ухудшению уровня приема купюр.

4. Нельзя забывать и о полной внутренней чистке. Это как в любом автомобиле - масло надо проверять и при необходимости подливать, но хотя бы раз в сезон его следует менять полностью, дабы мотор работал дольше. С купюроприемником та же история. Каким бы герметичным он ни был, пыль все равно найдет себе место. Вдобавок при длительной эксплуатации биллакцептора оптика может «подсесть», что также ухудшит уровень приема купюр. Однако «просадка» оптики станет заметной не скоро - лишь через 5-6 лет постоянной работы аппарата.

Подвергать физической чистке нужно не только оптику купюроприемника, но и дополнительные оптические датчики и призмы. Необходимо смазывать и механические подвижные части - для их более «мягкой» и тихой работы.

5. Конструкция купюроприемника тоже может влиять на его работу. Во-первых, со временем изнашиваются активно двигающиеся пластиковые части. Это влечет за собой изменение рабочего цикла биллакцептора и замену пластиковых частей. Во-вторых, не стоит забывать: пластмасса является источником статического электричества, которое в результате приводит к накоплению пыли внутри купюроприемника. Поэтому-то и нужно смазывать и проверять подвижные элементы купюроприемника, особенно пластмассовые.

6. В своей практике мне пришлось наблюдать много различных способов и материалов, применяемых для чистки и калибровки купюроприемников. К сожалению, далеко не все они были подходящими и правильными. Я не буду называть марки и производителей средств, которыми следует пользоваться, но постараюсь объяснить, какими свойствами должны обладать эти средства. Главная ошибка многих «сервисменов» заключается в том, что они обрабатывают купюроприемник простой жидкостью для чистки стекол или окон. В состав ее нередко входит алкоголь, пагубно влияющий на пластмассу и в особенности на оргстекло. Постоянное использование подобного чистящего средства со стопроцентной вероятностью приведет к замутнению оптики, а значит, и к сильному снижению уровня приема купюр.

Подвергать физической чистке нужно не только оптику купюроприемника, но и дополнительные оптические датчики и призмы.

В итоге вам не останется ничего другого, как менять оптику во всем устройстве.

Далее. Неправильно подобранное чистящее средство повреждает резиновые части купюроприемника. Обычно резиновые колеса или пасики начинают трескаться, а впоследствии и лопаться. Или же они твердеют, в результате чего плохо захватывают купюру при ее транспортировке. Все это также негативно влияет на общую работу купюроприемника и уровень приема банкнот.

Словом, при выборе чистящего средства для купюроприемника следует очень осторожно и серьезно подходить к вопросу о содержании в нем алкоголя. Проще говоря, никакого алкоголя!

Кроме того, обращайте внимание, обладает ли препарат антистатическим свойством. Антистатик поможет предотвратить сильное накопление пыли в купюроприемнике: пыль не будет оседать на оптической части устройства, а станет «уходить» вместе с купюрами в кешбокс.

Полезной может оказаться и еще одна характеристика чистящего средства - наличие ваксы. Да-да, именно ваксы! Незначительное ее количество «сгладит» при чистке оптики микроскопические царапины на поверхности стекол.

Ну и самое главное требование - чистящее средство должно чистить! Существует масса специальных препаратов для чистки пластмассы, резины и оптики, обладающих всеми вышеперечисленными свойствами. Так что я бы не рекомендовал пользоваться обычными бытовыми жидкостями. Неправильный уход может привести впоследствии к серьезным нарушениям работы купюроприемника